A40管理系统软件相关招标技术文件

一、项目背景：

- A40电池管理系统是新一代BMS管理系统，该系统实现了低成本、高国产化设计。主处理器采用NXP的S32K344芯片。A40管理主要可支持以下外设功能：

- 电源管理

- IO驱动和采集

- CAN通讯

- PWM驱动和采集

- EEPROM通讯

- RTC通讯

- 高压采集

- 单体电压采集

- 电流传感器采集

- 高压互锁检测

- 绝缘检测

- 由于当前BMS软件工程师人员开发能力及开发人数不足以支撑A40管理系统软的基础软件开发，需要通过外包方式进行A40项目的基础软件开发。招标形式采用白盒招标，主要招标内容分为两大块：

  - Bootloader（引导加载程序）

  - APP的基础软件(BSW)

二、法规要求：

供应商必须确保生产的零部件符合中华人民共和国法规的要求，法规实施日期以最新标准为准，并获得相关零部件的型式认证，以下是本SOR强制性要求

| 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
| --- | --- | --- |
| ISO 14229 | Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) | 2006 |
| GB/T 32960 | 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 | 2016 |
| GB/T 27930 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 | 2015 |
| SAE 1939-21 | VEHICLE RECOMMENDED PRACTICE | 2006 |
| GB/T 41578 | 电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法 | 2022 |

三、招标要求：

- 以下招标内容交付形式均采用白盒交付，需提供招标内容的源代码和接口说明文档。

- Bootloader（引导加载程序）

  - 基于UDS协议要求进行APP程序刷写；

  - 刷写波特率要求：500kbit/s；

  - 可支持刷写的CAN：诊断CAN/充电CAN/远程刷写CAN；

  - 依据OTA的协议，进行OTA刷写协议开发；

  - 可支持刷写回滚机制，若刷写中途出现通讯异常或是断电情况，APP程序仍可正常使用。再次刷写操作仍可支持刷写功能；

  - 可支持上电状态下进入刷新模式；

  - 板卡从上电到跳转至APP代码执行的时间应满足在50ms以内；

- BSW（APP的基础软件）

  - CAN驱动，A40管理系统可支持5路CAN通讯。协议相关的信号解析和发送均在模型中执行。模型的输入输出将数据通过数组形式直接传递。

    - 每路CAN通讯均可提供波特率配置接口；

    - 每路CAN提供初始化可配置CAN发送ID和周期接口，接收ID接口，提供配置要求说明；

    - 每路CAN提供CAN报文三类发送函数接口，一类用于周期发送配置的报文；一类用于问答形式报文发送，例如UDS交互协议；一类用于多包发送的函数接口；

    - 每路CAN提供CAN的接收函数接口，用于接收判断是否接收到；

    - CAN发送周期可保证±1ms误差内；

  - PWM驱动

    - PWM驱动可配置发送的频率和占空比；

    - 提供频率配置的接口函数，提供占空比调节的接口函数；

    - 提供配置说明要求文档，明确频率和占空比的配置范围及逻辑要求；

  - EEPROM存储和读取驱动

    - 提供EEPROM存储的函数，函数包括了存储地址、存储长度、存储数据地址、CRC校验功能，明确传递形参的逻辑要求；

    - 提供EEPROM读取的函数，函数包括了读取地址，读取长度，读取数组地址，CRC校验功能；

  - RTC交互

    - 提供RTC时钟读取状态接口，可读取当前RTC时钟；

    - 提供RTC时钟校准接口，可校准当前RTC时钟；

    - 提供RTC闹钟接口，可设置RTC闹钟时间，触发中断响应；

  - AFE-SPI交互—NXP33774-NXP33771

    - 提供单体电压采集和单体温度采集读取函数接口，接口列表

    - 提供均衡驱动控制接口函数

    - 提供诊断信息读取接口函数（断线诊断，短路诊断）

    - 单体电压采集和单体温度采集能够达到100ms更新周期（AFE上限20个情况前提下）

  - IO驱动

    - 针对S32K344的IO驱动控制引脚，提供IO驱动输出和状态读取的接口函数；

    - 提供IO驱动状态回读函数；

    - 驱动要求在10ms以内完成响应；

  - ADC采集

    - 针对S32K344的ADC采集引脚，提供ADC读取函数，接口列表。

    - ADC要满足10ms更新速率；

  - 系统要求

    - 系统采用FreeRTOS的操作系统；

四、技术指标：

| 电池参数 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国标DC充电 | 符合2015国标要求、需要兼容老国标 |
| 直流充电插座 温度测量 | 2个温度传感器； 测量范围：-40℃~+150℃； 精度： -40℃~+85℃ ≤2℃； +86℃~+150℃ ≤5℃。 检测周期：≤2s 温度传感器类型为NTC或PT1000等，。 |
| 单体电压采集 | 采集范围：-3Vdc~5Vdc； 精度：+3mV @（-40℃~+85℃） 分辨率：≤1mV 检测周期：≤50ms |
| 单体温度采集 | 采集范围：-40℃~+125℃ 分辨率：≤1℃ 精度： -40℃~+85℃ ≤1℃ +86℃~+125℃ ≤5℃ 检测周期：≤100ms |
| 单体电池均衡 | 均衡方式：被动均衡 均衡电流：≥100mA |
| 电流采集 | 精度：≤1% @（-500A~-70A and +70A~+500A） 精度：≤0.2A @ (-70A~+70A) 采集周期：≤100ms |
| 总压采集 | 通道数量：≥5路 采集范围：0-1200Vdc； 分辨率：1Vdc； 精度：≤5V 检测周期：≤100ms； |
| 绝缘耐压 | 依据GB/T28046.4-2011完成湿热循环后， 高压对车身、高压对整车CAN、高压对直流充电CAN： 2500Vac，漏电流≤2mA，过程中无飞弧、无明火，无击穿，测试后所有功能及性能指标正常。 |
| AUTOSAR架构 | 支持 |